附件：

土壤环境管理双随机抽查情况汇总表

| 序号 | 检查时间 | 检查对象 | 检查内容 | 检查情况 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月31日 | 晋江市务实环保科技有限公司 | 危险废物经营许可证核发检查 | 存在的主要问题（试运营期）：1.危险废物贮存库未建设截流设施。2.加工、利用场所未设置危险废物标识。3.半成品中转仓库未按危险废物贮存标准建设。4.废皮屑利用设施两个工段相聚3公里，且未同时建成却开始收集、处置（豁免处置）。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 2 | 6月1日 | 漳州三利达环保科技股份有限公司 | 限制进口类可用作原料的固体废物审核 | 1.2017年该公司全年进口废塑料5585吨，废纸7980吨；加工利用废塑料17540吨，废纸12639吨。产生固体废物铁线40.6吨，污泥233吨，尾渣67吨，分别委托厦门金荣钢物资回收有限公司、长泰县殴山祥荣机砖厂、漳州环境再生能源有限公司处置。2.该公司生成2万吨纸浆，1.4万吨PE塑料米项目（2007年3月环评批复），年加工铝型膜3万吨，废塑料3万吨扩建项目（2012年12月环评批复），2017年6月长泰县环保局验收。3.该公司再生塑料颗粒改性磨粉项目（2017年11月环评批复），2018年5月自行验收。4.环评要求（再生塑料颗粒改性磨粉项目）废水总排口监测频次1次/月，但企业环境监测方案无编制落款日期，实际监测为1次/季；磨粉尘排放口未纳入监测，全厂监测方案不完整，也未落实。没有在线监测，企业内无日常监测条件。5.企业声称没有产生危废，没有制定危废管理计划，但现场发现危废仓库有酸桶和油桶共37个。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 3 | 6月6日 | 福建龙岩力浩新能源有限公司 | 危险废物经营许可证核发 | 该企业2016年10月底停产向新罗区环保局报备。危废经营许可证2018年5月9日到期。1.现场检查发现企业2016年11月仍在生产。2.企业在2017、2018年还有收集废油的经营活动.3.企业收集的危废和新产生的危废贮存超过一年，向新罗区环保局报告，但未向发证机关申请延期贮存。4.新罗区环保局要求企业在经营许可证过期前将原生产产生未转移的危废和库存危废转移处置，但目前企业仍未转移。5.部分贮存罐未设置危废标识。6.现场发现锅炉旁房间有三个池子里贮存有焦油状液体。7.精制车间产生的滤布未存放至危废贮存间。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 4 | 6月7日 | 厦门金耀工贸有限公司 | 危险废物跨省转移许可 | 1.危险废物贮存场所新建设不规范，贮存面积偏小。2.磷化污泥含水率偏高，污泥贮存间无废液收集槽，无导流导排沟。3.危险废物识别标志不规范。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 5 | 6月7日 | 瓮福紫金化工有限公司 | 危险废物经营许可证核发 | 现场检查时企业正常生产，检查情况如下:1.2017年度接收废酸954.06吨，处置915.1吨，年底库存70吨（含2016年31吨）；2.危废经营许可证（附件）：环境监测方案无委托性监测要求；3.2016年8月省厅核发许可证类别900-303-34、900-307-34仅限使用磷酸、硫酸、硝酸，后因公司因生产需要于2018年2月28日申请废酸扩容增项项目（龙岩市环保局于2018年2月9日对该公司扩容增项环评进行批复），并于3月8日组织专家进行评审，同意其扩容增项。省厅于3月16日对扩容增项项目进行复核，对其各类废酸不得混合贮存、废酸利用工艺说明材料支撑不足等原因同意其扩容，不同意增加废酸种类，企业于5月10日撤回许可证扩容增项项目申请（企业反映废酸无法做到分类贮存）；4.实验室废液有收集和台账，未体现在管理计划。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 6 | 6月13日 | 福建省东南电化股份有限公司 | 危险废物规范化管理 | 现场检查时时企业大检修未生产，检查情况如下： （一）1.危废综合库（在焚烧炉边上）存在以下问题:1、实验室残液与废清洗物混存；2.存放液体类危废库部分无导排管和收集池；3、部分包装容器已破损；3.整个危废库分区不明显、分区标识不清晰，危废遗洒仓库严重，硝化底渣包装容器敞开未加盖（液固态）；4.现场无台账；5.装载危废区存在危废洒落外环境现象。（二）焦油滴库房装载区存在危废洒落外环境现象，包装袋破损严重。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 7 | 6月14日 | 福建彩联陶瓷有限公司 | 危险废物规范化管理 | 福建彩联陶瓷有限公司一期已验收2条生产线，实际年产建筑陶瓷约210万m2,现场检查1条生产线正常运行。1.2017年批准转移170吨精（蒸）馏残渣（废煤焦油）（HW11/450-003-11）至景德镇栋环保石化有限公司处置，纸质联单显示实际转移21.3吨，系统未补录。2018年未申请危险废物跨省转移。2.废机油、煤焦油渣贮存仓库，未实际转移处置。3.危废贮存仓库（煤焦油、煤焦油渣）危废代码标识错误。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 8 | 6月28日 | 福建鼎信科技有限公司 | 危险废物跨省转移许可 | 1。危险废物管理计划部分错误，产生种类HW49未纳入管理，废油泥的物理形状描述错误，危废处置代码前后不一致。2.危险废物标签危废代码填写错误，煤焦油渣的代码标签填成900-249-08。3.电子台账申报与实际台账量多处不符合。平台记录900-039-49产生量32.4吨，2018年管理计划无此类别危废产生。HW36石棉废物平台无记录产生量，实际台账记录贮存1.04吨。900-210-08平台无产生量，实际台账记录贮存3.04吨。772-007-50平台无产生量，实际产生4.96吨。4.未开展危废相关内容的应急演练（2017、2018年）。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 9 | 6月28日 | 福建金诚合成革有限公司 | 危险废物规范化管理 | 现场检查发现问题：1.危废仓库建设不规范，三防措施不到位。2.危废仓库台账记录不规范，如简易记录在笔记本上。3.危废标识标签不规范，如无危废代码。 | 由属地环保局督促企业整改 |