全自动实时控温生化培养箱

材质：不锈钢内腔，不锈钢材质1.4301（ASTM 304）。箱体外部：压花不锈钢外列面，后部采用镀锌钢板;

内腔体积大于380升；

温度：

采用半导体加热制冷技术。节能，对环境无污染，几乎没有噪音。

2个4线制Class DIN A PT100温度传感器；

控温范围：0～70℃，温度设置精度为0.1。

HeatBALANCE功能，用于根据特定应用调整上部和下部加热组之间热量输出的分布。调整范围-50％至+50％之间

设置点等待功能：保证只有所有测量点均达到温度后才开始计时保温时间。

操作方便性

双触摸屏控制的显示操作面板，所有参数均可以单手操作，方便易懂。

双门设计：外部有完全隔热的不锈钢门，内部有玻璃门。

数据记录

内部数据记录器，每一分钟记录一次数据，存储容量至少十年；

数字计时器：在1分钟到99天23小时之间调节；

可在触摸屏面板上直接查看最近7天箱体运行的数据曲线。

无需电脑连接，可以直接在控制面板上实现三点温度校准功能；

报警

可设定的温度过高报警，超过箱体最大设定温度10度的报警。

远程控制

标配的软件轻易实现多段温度曲线编程；

可通过以太网连接电脑或U盘，用于读取箱体数据。

通过软件将程序导入U盘，将U盘插入箱体USB接口，实现运行编制的程序。

9.配置：主机1台；不锈钢搁板2块。出厂证书1份；说明书1份。

