福建省辐射环境监督站采购项目

#### 采　购　文　件

项目编号：FJFSZ(ZC)2022002

项目名称：海洋采样技术服务

采购单位：福建省辐射环境监督站

福建省辐射环境监督站

二○二二年四月

目 录

一、邀请函	- 3 -

二、报价须知	- 4 -

三、采购项目及要求	- 6 -

四、附件——报价文件格式	- 15 -

#### 一、邀请函

根据工作需要，拟对福建省辐射环境监督站海洋采样技术服务             项目（项目编号：FJFSZ(ZC)2022002）进行询价，现欢迎有意向的单位或公司参加报价。

1、项目编号：FJFSZ(ZC)2022002

2、采购项目内容：见采购货物（服务或工程）一览表

3、采购单位：福建省辐射环境监督站

采购单位联系人： 林女士

采购单位联系电话：18050795846

若咨询项目事宜，请联系0591-87727763(林女士)

4、采购文件下载时间：［2022年4月27日］至［2022年5月7日］

5、报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于［2022年5月7日10:00］（北京时间）之前提交到 福建省辐射环境监督站办公室（福州市晋安区福飞北路400号1007室，联系电话：87710307，郑女士），逾期送达的或不符合规定的资格预审文件将被拒绝。

6、开标时间：[2022年5月7日10:00］（北京时间）

开标地点：福建省辐射环境监督站10层小会议室（福州市晋安区福飞北路400号1012室）

附：采购货物（服务或工程）一览表

项 目 一 览 表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋采样技术服务 | 1 | 详见第三章 |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三章《采购项目及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。

4、成交人不得以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

#### 二、报价须知

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：海洋采样技术服务 项目编号：FJFSZ(ZC)2022002 采 购 人：福建省辐射环境监督站 |
| 2 | 2.1 | 资格标准： - 须具备独立法人资格; - 具备海洋类相关资质认定。 |
| 3 | 3.1 | 报价文件递交地址：福建省辐射环境监督站办公室（福州市晋安区福飞北路400号1007室 接 收 人：福建省辐射环境监督站 报价截止时间：［2022年5月7日10: 00］（北京时间） |
|  | 3.2 | 项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价） 人民币 160000 元 整 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：正本一份，副本三份。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 5 | 5.1 | 评估原则及方法：综合评标法[需附评分标准分项明细] 1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。 2.技术和商务评审：按照招标文件要求，审查投标人相关服务，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术文件评审；按照招标文件要求，审查投标人报价、业绩、政策性加分等，记录相关事项，进行商务文件评审。 3.评估及确定成交供应商：按照评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术文件得分高低排列。 评分按价格、技术和服务、商务三大部分进行，总分为100分(对评分结果统计时，四舍五入保留小数点后的2位数)，分值分布为：（1）价格部分20分；（2）技术和服务部分60分；（3）商务部分20分。（具体见评分标准分项明细） |
| 6 | 6.1 | 1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。 2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。 3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
|  | 6.2 | 开标、评标程序： 由站支部纪检委员或纪检工作负责人随机抽取代表2人与请购部门代表1人参与评标，站支部纪检委员或纪检工作负责人现场监督，开启《报价文件》，按照综合评分法开展评标，确定协议供应商。 |

评分标准分项明细

| 项目 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （20分） | ¦F-F(基)¦ 根据合格申请人报价情况按下述计算方法进行打分。 F(基) PF=20– ×Q×20 注：(1)PF为投标报价得分。(2)评估基准价F(基)为各合格申请人的报价评标价的算术平均值×95%。(3)F为申请人的报价评标价。(4)Q为折价分值，F≥F(基)时，Q=0.3；反之，Q=0.15。(5)计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  | 0-20分 |
| 技术和 服务 （60分） | 采样方案 | 根据投标人提供的采样方案进行评价。方案详细合理可行的得5分，方案基本详细合理可行的得1-3分，方案差或未提供的本项不得分。 | 0-5分 |
|  | 设备与试剂配备情况 | 能提供的相应设备和相关化学试剂，保证采样要求和样品质量。有相关设备和相关化学试剂齐全的得5分，基本齐全的得2分，不齐全的不得分。（附表1） | 0-5分 |
|  | 工作程序及 质控方案 | 根据投标人提供的工作程序和质量控制方案进行评价。方案详细合理可行的得5分，方案基本详细合理可行的得1-3分，差和未提供的本项不得分。 | 0-5分 |
|  | 采样信息化 系统 | 投标人配有运用计算机与实验室信息管理系统(LIMS)或自动设备系统对采样过程进行跟踪评价。运用计算机与信息技术或自动设备系统对信息资料进行项目录入、审核、现场取样安排、现场取样结果录入、样品接收、数据审核、存贮等环节。（提供佐证材料）信息化环节≥6个的得6分，3个≤环节＜6个的得3分，1≤环节＜3个的得1分，没有信息化系统的不得分。 | 0-6分 |
|  | 人员及安全 方案 | 根据投标人提供的人员组成及安全作业方案进行评价。方案详细合理可行的得5分，方案基本详细合理可行的得1-3分，差和未提供的本项不得分。 | 0-5分 |
|  | 应急响应承诺 | 投标人承诺在本项目中，能提供3小时内应急磋商响应时间并且到达响应地点的得3分，4小时内的得2分，5小时内的得1分，超过5小时的或未提供承诺函的不得分。 | 0-3分 |
|  | 授权签字人 情况 | 根据投标人提供的资质认定（CMA）证书附表上授权签字人情况进行评分。具有相关专业高级职称的每提供一名得2分，最多得6分。须同时提供：资质认定（CMA）证书附表上授权签字人页面截图、授权签字人身份证复印件、劳动合同复印件、职称证书复印件、学历证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，以上材料加盖投标人公章，,未提供或资料不完整的不得分。 | 0-6分 |
|  | 项目负责人 情况 | 项目负责人具有博士研究生学历的得3分，具有硕士研究生学历的得2分，本科学历的得1分，不提供不得分。须同时提供：学历证书复印件、身份证复印件、劳动合同复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，境外学历需提供教育部门学历认证。以上材料加盖投标人公章，未提供或资料不完整的不得分。 | 0-3分 |
|  | 项目服务团队 | 投入项目组成员通过生态环境系统相关部门组织的上岗培训且成绩合格的，每提供一名得2分，满分6分。须同时提供：身份证复印件、合格证书复印件、劳动合同复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 | 0-6分 |
|  | 能力验证情况 | 根据投标人2019年1月1日以来参加并通过省级及以上生态环境部门或者技术监督部门或省级以上计量中心能力比对或能力验证情况进行评分。能力比对结果为合格或满意的通知书复印件每提供一份得2分，满分6分。 | 0-6分 |
|  | 优质服务承诺 | 投标人交付样品后向采购人派驻一名实验技术服务人员，辅助样品的对接、流转和处理。承诺提供综合服务工时不少于100小时的得5分，不少于80小时得4分，不少于60小时得3分，不少于40小时得2分，不少于20小时得1分，其他情况不得分。 | 0-5分 |
|  | 交付时效 | 投标人提供承诺函，承诺样品交付时效。以6月1日为基准日，承诺的合同交付日每提前3天加1分。最多得5分。 | 0-5分 |
| 商务 （20分） | 资质认定 | 具备海洋类相关资质认定。省级及以上检验检测资质得5分，其他级别2分。 | 0-5分 |
|  | 业绩情况 | 提供近3年（投标截止时间前3年）与海洋采样、海洋调查、海洋检测相关的证明资料，一份1分，最多得3分。 | 0-3分 |
|  | 管理体系认证 | 投标人通过ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证的，每通过一项得2分，满分6分。须提供认证证书复印件加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 安全环保承诺 | 投标人在本项目投标截止时间前三年内无发生重大安全事故，并对本次项目过程中的安全和环保负全部责任，投标人须确保安全和环保措施有效落实，发生事故时承担由此造成的全部后果。投标人须提供承诺函，得3分。未提供或承诺不完整的本项不得分。 | 0-3分 |
|  | 合法合规承诺 | 投标人承诺提供的所有材料真实有效，所提供的服务合格有效，且在近3年内（投标截止时间前3年）未受到过县级以上生态环境主管部门的通报、批评、警告、处理及行政、经济处罚（含已过期的，处理期满的另行说明）。须提供承诺函，得3分。未提供的或承诺不完整的本项不得分。 | 0-3分 |

## 三、采购项目及要求

一、项目名称及数量：

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋采样技术服务 | 1 | 详见第三章 |

二、采购内容及要求（以下内容全部为不允许偏离的实质性要求）：

（一）近岸海域辐射环境质量监测

1、监测区域

宁德、福州、平潭、莆田、泉州、厦门和漳州近岸海域。

2、监测站位和采样方法

近岸海域辐射环境质量监测共8个监测站位，采集海水(表层)、沉积物，详见表1。

采样量和样品处理见表1。并按要求填写采样记录表。

表1  近岸海域辐射环境质量监测采样站位表

| 序号 | 所在 地区 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 采样 介质 | 采样量 | 样品包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德 | 霞浦县下浒镇东冲 | 119.8819 | 26.4861 | 海水 | 322L | 25L桶*7个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 2 | 福州 | 福州市闽江口外 | 119.8869 | 26.0750 | 海水 | 322L | 25L桶*7个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 3 | 平潭 | 福州市平潭岛东 | 119.8661 | 25.5111 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 4 | 莆田 | 莆田市湄洲岛东部 | 119.3442 | 25.0061 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 5 | 泉州 | 泉州市东部海区 | 119.0011 | 24.7172 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 6 | 厦门 | 厦门翔安（对照点） | 118.2560 | 24.5156 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 7 | 厦门 | 厦门市金门岛南 | 118.3817 | 24.2750 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 8 | 漳州 | 漳州市东部海区 | 117.9981 | 23.9550 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 备注 |  | ⑴2L样品和15L样品无需加酸酸化。 ⑵25L加盐酸样品需加入浓盐酸25ml，25L加浓硝酸样品需加入硝酸酸化至PH≤2。这两种样品需选用不同桶型采样，以便区分。 ⑶2L样品采样容器采用硬质玻璃瓶。 ⑷25L及15L采样桶采用全新加厚聚乙烯桶。 ⑸6kg沉积物交付时需剔除异物、110℃干燥、装袋密封，并取一部分研磨筛分至40-60目得到不少于800g，再取一部分研磨筛分至100-120目得到不少于800g，分别用密封袋分装，贴上样品标签后交付。 |  |  |  |  |  |

（二）核电基地周边海域海洋放射性监测

1、监测区域

宁德核电基地、霞浦核电基地、福清核电基地、漳州核电基地周边海域。

2、监测站位和采样方法

每个核电邻近海域布设6个站位，采集海水（表层）、沉积物，具体站位见表2。

采样量和样品处理见表2。并按要求填写采样记表。

表2  2022年核电基地周边海域海洋放射性监测采样站位表

| 序号 | 所在 地区 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 采样介质 | 采样量 | 样品包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-1 | 宁德 | 宁德核电外围海域01 | 120.2922 | 27.0514 | 海水 | 322L | 25L桶*7个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| N-2 | 宁德 | 宁德核电外围海域02 | 120.2941 | 27.0355 | 海水 | 322L | 25L桶*7个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| N-3 | 宁德 | 宁德核电外围海域03 | 120.2805 | 27.0351 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| N-4 | 宁德 | 宁德核电外围海域04 | 120.3823 | 27.0643 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| N-5 | 宁德 | 宁德核电外围海域05 | 120.4319 | 27.0794 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| N-6 | 宁德 | 宁德核电外围海域06 | 120.2902 | 26.9900 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| X-1 | 宁德 | 霞浦核电 周边海域01 | 120.0919 | 26.8071 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| X-2 | 宁德 | 霞浦核电 周边海域02 | 120.1538 | 26.8165 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| X-3 | 宁德 | 霞浦核电 周边海域03 | 120.1584 | 26.867 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| X-4 | 宁德 | 霞浦核电 周边海域04 | 120.102 | 26.7479 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| X-5 | 宁德 | 霞浦核电 周边海域05 | 120.1782 | 26.7857 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| X-6 | 宁德 | 霞浦核电 周边海域06 | 120.1806 | 26.8254 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| F-1 | 福州 | 福清核电外围海域01 | 119.448 | 25.4247 | 海水 | 322L | 25L桶*7个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| F-2 | 福州 | 福清核电外围海域02 | 119.4003 | 25.3236 | 海水 | 322L | 25L桶*7个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| F-3 | 福州 | 福清核电外围海域03 | 119.458 | 25.4524 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| F-4 | 福州 | 福清核电外围海域04 | 119.5339 | 25.3503 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| F-5 | 福州 | 福清核电外围海域05 | 119.4615 | 25.3173 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| F-6 | 福州 | 福清核电外围海域06 | 119.3981 | 25.3669 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| Z-1 | 漳州 | 漳州核电 周边海域01 | 117.4985 | 23.8990 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| Z-2 | 漳州 | 漳州核电 周边海域02 | 117.5647 | 23.8412 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| Z-3 | 漳州 | 漳州核电 周边海域03 | 117.4866 | 23.8090 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| Z-4 | 漳州 | 漳州核电 周边海域04 | 117.5317 | 23.7973 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| Z-5 | 漳州 | 漳州核电 周边海域05 | 117.5613 | 23.7577 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| Z-6 | 漳州 | 漳州核电 周边海域06 | 117.5612 | 23.7137 | 海水 | 297L | 25L桶*6个（盐酸） 25L桶*4个（硝酸） 15L桶*3个 2L瓶*1个 |
|  |  |  |  |  | 沉积物 | 6kg | 聚乙烯塑料袋 |
| 备注 | ⑴2L样品和15L样品无需加酸酸化。 ⑵25L加盐酸样品需加入浓盐酸25ml，25L加硝酸样品需加入浓硝酸酸化至PH≤2。这两种样品需选用不同桶型采样，以便区分。 ⑶2L样品采样容器采用硬质玻璃瓶。 ⑷25L及15L采样桶采用全新加厚聚乙烯桶。 ⑸6kg沉积物交付时需剔除异物、110℃烘干干燥、装袋密封，并取一部分研磨筛分至40-60目得到不少于800g，再取一部分研磨筛分至100-120目得到不少于800g，分别用密封袋分装，贴上样品标签后交付。 |  |  |  |  |  |  |

（三）样品交付地点和交付时间

1、交付地点： 采购人指定地点。
2、交付时间： 2022年6月1日前。

三、采样规范

《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）、《海洋监测规范》（GB 17378.2-2007）和《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB8999-2021）等国家相关技术标准和规范。

四、样品的标记和运输

样品的运输和交接应按照《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）执行。样品应贴标签，样品标识签应包含唯一性，可贴在样品上或（写在袋/器皿上），标有采样地点、采样时间、采样编号、采样人、采样项目、硝酸和盐酸加入情况等信息。每个采集的样品都应附有光盘记录采样地点照片、GPS定位照片及纸质采样记录。沉积物还需提供样品前处理原始记录。

五、付款方式

合同签订并收到相应金额的发票后支付50%合同款，样品送到指定地点验收合格并收到相应金额的发票后支付50%合同款。

附表1                  相关设备和化学试剂

| 序号 | 设备名称/化学试剂名称 |
| --- | --- |
| 1 | 带检定/校准证书的GPS定位设备，并提供检定检定/校准证书。 |
| 2 | 采水设备 |
| 3 | 采集底泥设备 |
| 4 | 照相机 |
| 5 | 分析纯硝酸，分析纯盐酸，PH试纸 |
| 6 | 救生衣 |
| 7 | 25L全新聚乙烯加厚水桶（两种桶型），15L全新聚乙烯加厚水桶 |
| 8 | 2L硬质玻璃瓶 |
| 9 | 聚乙烯塑料袋，带密封条 |
| 10 | 统一采样不干胶贴纸标签 |
| 11 | 沉积物烘干、研磨、筛分设备，并提供烘干设备的检定/校准证书。 |

四、附件——报价文件格式

报价文件

项目编号：

项目名称：

公司（或单位）名称（加盖公章）：

日期 ：

# 附件1

# 报 价 书

致：福建省辐射环境监督站

根据贵方为                              项目采购的邀请函（项目编号：        ），签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表             （报价人全称）提交下述文件正本一份和副本三份。

（1）采购内容响应情况及报价一览表

（2）技术及服务要求响应情况一览表

（3）报价人资格证明文件

（4）其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币_________（小写），即______     ___                 （大写）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人名称(全称并加盖公章)：_______________

报价人地址：___________

传真：__________________

报价人授权代表姓名：_____________

报价人授权代表（签字）：____________

电话/手机：_________________

日     期：_____年___月___日

附件2

# 采购内容响应情况及报价一览表

报价人名称（加盖公章）　询价文件编号：            货币单位：元人民币

| 采购内容 | 报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海洋采样技术服务 | 投标总价： |  |  |

# 合计：            人民币。注：本报价是最终报价。

报价人代表（签字）：

附件3     技术、服务要求响应情况一览表

报价人名称（加盖公章）：                  询价文件编号：

| 合同包/品目号 |  | 项目名称 |  |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  | 响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| 商务要求 |  |  |  | 响应情况 |  | 偏离说明 |  |

报价人授权代表（签字）：___________________

注：

# 附件4

# 法定代表人授权书

福建省辐射环境监督站：

（单位全称）                           法定代表人                授权                  （报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的                       项目（询价文件编号： FJFSZ(Z)2018019-1 ）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

授权方                                        接受授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：                     报价人代表（签字）：

日     期：                                   日     期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |
| --- | --- | --- |

（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）

# 附件5

# 报价人的资格证明文件

# 附件5-1

# 关于资格的声明函

福建省辐射环境监督站：

关于贵方______年______月______日第              （询价文件编号）的邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价文件“采购项目及要求”中规定的____________                                      __（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表（签字）：

# 附件5-2

# 报价人的资格声明

1.报价人概况：

A．报价人名称：_____________________________________

B．注册地址：_____________________________________

传真：           电话：_________  邮编：__________

C．成立或注册日期：_____________________________

D．法定代表人：                   （姓名、职务）

注册资金：________________________________

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。

2.1

2.2

3.（资格证明文件名称）复印件见附件5－3、5-4、…。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人名称：     （全称并加盖公章）

报价人授权代表签字：________________________

电      传：

传      真：

电      话：

日      期：       年        月        日

# 附件5－3、5-4、…

# （资格证明文件名称）

福建省辐射环境监督站：

现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价人   （全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：