福建省生态环境厅视频会议系统升级改造项目(16楼第一、二会议室）采购文件

- 福建省生态环境厅（以下简称我厅）拟对厅机关16楼第一、二会议室视频升级改造项目（采购编号：FJSTHJ[WX]2024001）（以下简称本项目）进行公开采购，现将有关事项说明如下：

- 第一章、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）: 277,500.00

采购包最高限价（元）: 277,500.00

采购包保证金金额（元）:无

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议系统升级改造项目 | 1.00 | 277,500.00 | 套 | 工业 | 否 |

- 第二章  采购内容及要求

- 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

1、本次采购项目为视频会议系统升级改造项目。投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的货物。

2、供应商所投设备应是具有配置齐全、性能稳定、操作简便安全、良好升级能力的优质产品。

- 二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三楼大报告厅显示系统备品备件 |  |  |  |
| 1 | 三楼会议室LED COB阵列显示模组 | 1 | 套 | 1、模组内部结构：12个小模块显示板、2块接收卡、2块转接板、1个电源组成。屏体表面具有环氧树脂保护 2、采用优质的全铸铝结构模组底壳及箱体材质，箱体和后盖均为压铸铝金材质，均为一次性整体压铸成型 ★3、尺寸：609.6*342.9毫米，供应商所供LED COB阵列显示模组支持与福建省生态环境厅三楼会议室LED视频显示系统兼容对接（包括但不限于硬度、亮度、色温、对比度、刷新率等指标），须提供专项承诺函（格式自拟），加盖公章。在合同签订后5天内，将由采购人组织成交人根据招标要求进行测试，符合招标要求方能继续履约，否则采购人有权终止合同。 |
| 2 | 三楼会议室发送控制器 | 1 | 台 | 1.COB配套发送设备，6网口输出，带载1080P，网口控制等。 2.安装方式：标准机架方式 |
| 二 | 16楼第一会议室改造 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机（前后） | 2 | 台 | 1．支持高清视频信号：1080P60/50/30/25；1080I60/50；720P60/50/30/25 2．支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。 3．提供HDMI接口、广播级3G-SDI接口、CVBS接口。 4．使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。支持RS232级联，方便工程安装使用。 5．支持不小于12倍光学变焦，f＝3.5～42.3mm；支持不低于16倍数字变焦 6．镜头采用不小于1/2.7" HD CMOS ，不低于207万有效像素，水平视角：72.5°（广角端）到6.9°(远端)，云台转角：水平 ±170° 垂直-30°~+90°，聚焦：支持自动/手动 7．支持不小于10个预置位，并可扩展到255个预置位。 |
| 2 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 1.千兆电口≥24个， 1G/2.5G SFP光口≥4个；Console口≥1个； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.三层功能支持静态路由、DHCP Server；二层功能支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持4K个VLAN；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 4.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.支持通过网管中心平台的终端类型库，实现基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP、打印机设备等，并且可以基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供后台功能截图证明）； 6.支持通过网管中心平台，实现一键替换按钮即可完成故障设备替换（提供后台功能截图证明）； 7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； ▲8.支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式发现网管中心平台（提供后台功能截图证明及国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； ▲9.支持通过移动APP进行远程管理及修改交换机网络配置，例如远程查看端口状态、查看交换机供电情况、远程重启交换机端口等（提供APP软件功能截图证明及国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； ▲10.支持通过网管中心平台，实现查看终端在交换机端口的离线次数、闲置时间、离线趋势、迁移次数，查看终端类型异常、终端地址异常等安全事件记录（提供后台功能截图证明及国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； ▲11.支持通过网管中心平台，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；并支持各区域流量互访记录并呈现，可通过日志查看各终端之间的互访记录；并可查看到可视化的互访图显示，可查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等（提供后台功能截图证明及国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； ▲12.支持通过网管中心平台，实现交换机拓扑自动生成和编辑、删除，支持在线、离线、待激活、待修复等状态显示，支持拓扑对象按名称、IP、MAC等查找等操作（提供后台功能截图证明及国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； ▲13.支持通过网管中心平台，实现对接外部服务器认证，实现Radius、阿里钉钉认证等（提供后台功能截图证明及国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； ▲14.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告须具有“CMA”标识）； |
| 3 | 高清采集器 | 1 | 台 | 1.USB高清视频采集卡 输入接口: HDMI (4K/60Hz/YCbCr 4:2:0向下兼容) 输出接口: USB/Type-C (1080P/60Hz向下兼容) 外壳材质：铝合金 音频：音视频同步 兼容Windows、Mac OS、Linux、 安卓多系统即插即用 |
| 4 | 无线投屏 | 1 | 台 | 1.分辨率:支持1080P；WiFi类型:2.4G+5G；传输距离:≥50米；接口：HDMI/USB。 |
| 5 | 专业纯后级功放（核心产品） | 2 | 台 | 1．多重叠加综合保护电路包括延时电源起动，DC（直流）、过流、过压过热、动态自动限幅保护，使功放工作正常稳定。 ★2．输出功率立体声8Ω+8Ω ≥250W×2；输出功率立体声4Ω+4Ω ≥350W×2。 |
| 6 | 专业调音台 | 1 | 台 | 1．≥16个输入通道，≥10个话筒输入，≥4组立体声线路输入，1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器； 2．≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 3．前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器； |
| 7 | 麦克风AI处理免调器 | 1 | 台 | 1.话筒AI处理免调器，采用智能动态滤波技术的自主高速浮点算法，彻底移除啸叫、提高声压、提升拾音距离，且对音质保持高度还原。可应用多种拾音方式：电容、界面、全向吊麦、高灵敏短杆麦克风+混音器方式；数字有线手拉手、WIFI、红外、U段无线会议系统方式；有线电容、无线、落地麦克直通调音台（或处理器）方式； ▲2.在任何拾音方式搭配下，即插即用，只需调节音源和功率放大器的音量旋钮即可完成调试。同一话筒，同等距离时声压（传声增益）提升15dB。同一话筒，同等声压值拾音距离提升5倍。投标人须提供本条要求的第三方权威检测机构（检测报告封面必须具有CMA，ilac-MRA，CNAS标识，检测报告出具的时间以招标公告发布之前日期为准）出具的此功能检验或检测报告； 3.采样率48K，频率响应20HZ-20kHz； ▲4.硬件接口：后面板无任何调试接口，只具备1路BYPASS旁通开关；INPUT 2路平衡输入接口。OUTPUT 2路平衡输出接口。具备真实的平衡输入输出接线端子，接口清晰标注：+、-、G。整机没有任何：现场调试、人工干预、二次编译的通讯接口。实现免调试功能、实现免人工保障、实现即插即用。投标人须提供本条要求的第三方权威检测机构（检测报告封面必须具有CMA，ilac-MRA，CNAS标识，检测报告出具的时间以招标公告发布之前日期为准）出具的此功能检验或检测报告。并提供本条要求的实物接口照片，此功能做为工程验收依据。 ▲5.针对具体的房间配置选其中1-2项：会场同时打开20只有线鹅颈话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。（会场同时打开20只视频会议拾音话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只界面话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只纽扣话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开2台吊顶阵列话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开2台天花矩阵话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只教学吊麦话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只有线手拉手会议话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只有线同声传译话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只U段无线手持（或无线领夹或无线头戴）话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只2.4G无线手持（或无线领夹或无线头戴）话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只U段无线鹅颈话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只红外无线手拉手会议话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。 会场同时打开20只5G无线手拉手会议话筒，调试效果达到无啸叫时需花费5分钟。）。投标人须提供本条要求的第三方权威检测机构（检测报告封面必须具有CMA，ilac-MRA，CNAS标识，检测报告出具的时间以招标公告发布之前日期为准）出具的此功能检验或检测报告。 |
| 8 | 手拉手主控机 | 1 | 台 | 1．每个系统主机可连接≥60个代表单元，加扩展单元可容纳≥180个代表单元参与会议。 2．≥两路会议话筒控制电路。 3．独立单支、多支混用。 4．限制代表席发言数量，本系统可选3或6。当选3时可控制3台代表单元及所有主席单元同时发言，当选6时，可控制6台代表单元及所有主席单元同时发言。 5．具有三组超小8P-DIN插座 6．面板具有限制代表话筒发言数量功能开关 ★7．电话会议接入端可以连接远方电话，进行电话会议 8.内有反馈抑制电路，设有高中低数码调节电路，独立调整系统音质以及话音量 |
| 9 | 主席单元 | 1 | 台 | 1．话筒单元由中央控制器供电，输入电压最大24伏，属于安全供电。 2．精选超心形单一指向电容式MIC、并配有可更换式防风罩。 3．麦克风网头具有环形数码红色灯环，可清晰地显示麦克风工作状态。 4．频率响应：50Hz－20KHz |
| 10 | 代表单元 | 19 | 台 | 1．频率响应：50Hz－20KHz 2．灵敏度：－32dB＋－2 dB |
| 11 | 手拉手安装电缆 | 1 | 条 | 1.≥20米专用线缆,8芯； |
| 12 | 无线讨论型数字会议主机 | 1 | 台 | 1.讨论型数字会议系统，产品采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； 2.科学的IP与ID编码设 计，ID:001-008，IP:001-160；最多可以支持160只，单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； 3.CPU多级纠错和加密扰码。抗电磁、手机干扰； 4.具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，同时发言人数1-4人可选； 5.主机大屏幕（240X64）点阵LCD显示工作内容。分级菜单设 计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； 6.主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 7.使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米，可安装于19英寸标准机柜中，适合各种会议场合使用。 |
| 13 | 无线代表单元 | 4 | 台 | 1.讨论型数字会议系统单元，抗电磁、手机干扰功能； 2.单元具有开关和状态指示灯，可控制/指示本机状态； 3.带黑底白色显示屏，显示工作模式、工作IP\ID、电量状态； 4.主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 5.鹅颈式咪杆设 计，咪头具有灯环指示开机状态；外置发射天线，增强信号传输；单元全金属设 计，高档耐用。 |
| 14 | 16楼第一会议室中控编程改造 | 1 | 项 | ★1.根据会场系统集成，对中控系统进行现场重新编程定制，操作界面进行优化，支持与福建省生态环境厅十六楼第一会议室会议系统联动控制，须提供专项承诺函（格式自拟），加盖公章。在合同签订后5天内，将由采购人组织成交人根据招标要求进行测试，符合招标要求方能继续履约，否则采购人有权终止合同。 |
| 15 | 高清线路+接插件等改造 | 1 | 项 | 1.包含桌面媒体盒 、地面媒体盒 、墙面媒体盒以及相应的音视频线路，网络线路改造等。 |
| 三 | 16楼第二会议室视频系统改造 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机（前后左右） | 4 | 台 | 1．支持高清视频信号：1080P60/50/30/25；1080I60/50；720P60/50/30/25 2．支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。 3．提供HDMI接口、广播级3G-SDI接口、CVBS接口。 4．使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。支持RS232级联，方便工程安装使用。 5．支持不小于12倍光学变焦，f＝3.5～42.3mm；支持不低于16倍数字变焦 6．镜头采用不小于1/2.7" HD CMOS ，不低于207万有效像素，水平视角：72.5°（广角端）到6.9°(远端)，云台转角：水平 ±170° 垂直-30°~+90°，聚焦：支持自动/手动 7．支持不小于10个预置位，并可扩展到255个预置位。 |
| 2 | 高清混合矩阵HDMI输入卡 | 2 | 张 | 1.HDMI-M输入卡，单板支持2路输入，支持EDID读写配置，支持音频透传，独立模拟音频输入口，支持音频开启关闭，支持输入嵌入音频、模拟音频模式选择，支持输入端模拟音频口环出（需选择嵌入音频模式），最高支持2K分辨率输入；无抽帧无压缩视频透传无损失。 |
| 3 | 高清混合矩阵HDMI输出卡 | 1 | 张 | 1．HDMI-M输出卡，单板支持2路输出，支持EDID读配置，支持常用分辨率输出、最高支持2K/60帧分辨率输出，支持音频透传，支持HDMI嵌入音频输出，支持模拟音频输出，4K30引擎支持处理来自输入卡的4K@30信号及以下信号，支持无缝切换，图像444处理、无损无压缩无抽帧处理；支持输出信号驱动增强。 |
| 4 | 16楼第二会议室中控编程及集成授权 | 1 | 项 | ★1.根据会场系统集成，对中控系统进行现场重新编程定制，操作界面进行优化，支持与福建省生态环境厅十六楼第二会议室会议系统联动控制，须提供专项承诺函（格式自拟），加盖公章。在合同签订后5天内，将由采购人组织成交人根据招标要求进行测试，符合招标要求方能继续履约，否则采购人有权终止合同。 |
| 5 | 16楼第二会议室高清线材+接插件 | 1 | 项 | 1．DVI线、HDMI线、VGA线射频线、话筒/音频线、电源、插座等； 2．咔侬、莲花头、6.5立体声、DB9头－盖子、标签纸、水晶头等。 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：采购人指定地点

2.交付时间：签订合同后15日内设计、安装、调试完毕并验收合格。如有特殊情况，采购人可根据项目建设实际情况调整工期，对此中标人不得拒绝。

3.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照国家或行业标准及采购文件、采购合同要求进行验收。 |

4.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后支付（采购人向成交供应商支付每笔款项时，成交供应商均应向采购人提供由成交供应商开具的等额的税务正式发票。） |
| 2 | 45 | 成交人将货物按签订合同的具体规格型号、具体数量运送到采购人指定地点后支付（采购人向成交供应商支付每笔款项时，成交供应商均应向采购人提供由成交供应商开具的等额的税务正式发票。） |
| 3 | 5 | 所有设备安装完成并通过验收合格后支付（采购人向成交供应商支付每笔款项时，成交供应商均应向采购人提供由成交供应商开具的等额的税务正式发票。） |

- 第三章、资格审查与评标

（一）投标人资格审查

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书 （若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图） |

（二）评标标准

本项目为货物类采购项目，采用综合评分法。

本项目核心产品为序号5 专业纯后级功放（核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

- 投标人的投标报价高于招标最高限价的，视为不响应招标文件要求，按废标处理。

- 投标报价经修正后（若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；如果开标一览表的投标报价与投标文件的其它部分内容有出入，以开标一览表的投标报价为准），计算出报价评标价，评标委员会将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数。

- 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

②技术项（F2×A2）满分为55分。（技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的投标无效。）

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A1.技术服务响应情况 | 46 | 根据供应商对采购文件《第二章 采购内容及要求》“二、技术要求”中的主要技术参数指标内容逐项响应情况（共79项），由评委进行评议：完全满足采购文件要求的得46分，其中标注“★”符号的内容为不允许负偏离的实质性要求（共计5项），否则按无效响应处理；标注“▲”符号的内容为重要参数要求（共计10项），每负偏离一项扣3分；未标注符号的参数要求（共计64项），每负偏离一项扣0.25分，扣完为止，正偏离不加分。【注：供应商须在技术偏离表中逐条响应，并标明正负偏离情况，采购文件中技术指标若有要求响应供应商提供相应佐证材料，响应供应商未提供或其响应承诺与其提供的佐证材料不一致的，评委将以不利于响应供应商的内容进行评审。】 |
| A2.应急预案 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的视频会议系统应急预案（包含但不限于人员配备、应急保障的响应时间和处理方案等相关内容），由评委进行评分。①阐述详实、完整、可操作强的得3分；②阐述较详实、内容较完整、可操作性较好的得2.7分；③阐述内容简单、需要进一步完善后方具有操作性的得2.4分；④方案没有针对性、无实质内容的或未提供方案的不得分。 |
| A3：实施方案 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案，由评委进行评分。①阐述详实、完整、可操作强的得3分；②阐述较详实、内容较完整、可操作性较好的得2.7分；③阐述内容简单、需要进一步完善后方具有操作性的得2.4分；④方案没有针对性、无实质内容的或未提供方案的不得分。 |
| A4：“生态云”平台对接设计方案 | 3 | 支持与“生态云”平台应急指挥中心的声音和图像对接互通。支持与省生态环境厅六楼应急指挥通信系统连接，完善生态云平台应急指挥统一调度能力，实现在应急指挥系统框选组会、实时观看系统指挥调度、无人机画面，实现和应急指挥系统现场单兵手持终端、应急指挥车音频通讯和双流视频通讯。根据供应商针对本项目提供的“生态云”平台对接设计方案（包含但不限于总体部署架构图、视频会议系统接入融合通信系统方案、新旧视频会议系统互联互通等相关内容），由评委进行评分。①阐述详实、完整、可操作强的得3分；②阐述较详实、内容较完整、可操作性较好的得2.7分；③阐述内容简单、需要进一步完善后方具有操作性的得2.4分；④方案没有针对性、无实质内容的或未提供方案的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| B1：投标人 业绩 | 3 | 根据供应商自2021年1月1日至本次递交响应文件截止日期（日期以验收报告为准）由供应商在国内所完成的同类项目（包括信息系统建设）业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目的得1分，满分3分。注：供应商须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。未提供或提供不全者不得分。 |
| B2：满意度评价 | 3 | 根据供应商所提供的2021年1月1日以来用户单位给予的的用户服务评价意见书进行评分，每提供1份用户服务评价意见书的证明材料（提供采购人盖章的用户评价意见书，用户评价意见书为满意或优秀或其他含义相同的字眼）的得1分，满分3分，材料提供不完整或未提供的则不得分。（同一项目参与“业绩”评分项不可重复评分。） |
| B3：售后服务方案 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包含但不限于售后服务内容、故障响应时间、响应方式等相关内容），由评委进行评分。①阐述详实、完整、可操作强的得3分；②阐述较详实、内容较完整、可操作性较好的得2.7分；③阐述内容简单、需要进一步完善后方具有操作性的得2.4分；④方案没有针对性、无实质内容的或未提供方案的不得分。 |
| B4：培训计划 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的培训计划（包括但不限于：培训对象、培训内容、培训方式、培训考核等相关内容），由评委进行评分。①阐述详实、完整、可操作强的得3分；②阐述较详实、内容较完整、可操作性较好的得2.7分；③阐述内容简单、需要进一步完善后方具有操作性的得2.4分；④方案没有针对性、无实质内容的或未提供方案的不得分。 |
| B5：项目经理 | 3 | 根据供应商为本项目拟投入的项目经理具备二级及以上建造师执业资格证书（专业类别机电工程）的得1分，具备由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的中级及以上计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师）的得1分，具备由省人力资源和社会保障厅制发的建筑智能化设计专业技术职务资格证书的得1分，须提供证书复印件以及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）内任意一个月投标供应商为其缴纳社会保险证明材料并加盖供应商公章。未提供或提供不全的不得分。 |

- 第四章、投标方式

1.报名方式：凡有意参与本项目的供应服务商，请于2024年11月14日上午10:00前（北京时间），邮寄或送至福建省生态环境厅进行投标。

投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。

2.本项目采用综合评分法方式，具体详见第三章节。由采购单位评标小组进行开标和评标。中标方收到中标通知书后三十个工作日内，与招标人签订采购合同。

- 第五章、其他

1.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项；

2.付款方式：依照合同执行；

3.本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，需提供详细报价书，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，其报价将被拒绝。投标报价超出最高限价将导致投标无效。

4.中标方应严格遵守国家有关保密法律法规和福建省生态环境厅的有关保密规21定，签署保密协议，不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供服务及所附的有关资料，严格遵守福建省生态环境厅信息安全相关规定，确保福建省生态环境厅系统涉及的技术情报、台帐信息、配置、资料数据保密，不向任何第三方泄露、复制及以其他方式为他人所知。如违反，必须赔偿因此造成所有损失，且福建省生态环境厅保留追究法律责任的权力；

5.项目联系人：

6.联系电话：

7.递交投标文件地址：福州市鼓楼区环保路8号

8.本次评标福建省生态环境厅保留解释权。

- 附件：投标文件格式模板

项目采购投标文件

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

所投合同包：

投标人：

年      月

索引

1、开标一览表

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

2.2 营业执照等证明文件

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

2.5信用记录查询结果

3、技术商务证明

3.1 技术和服务要求响应表

3.2 商务条件响应表

3.3投标人提交的其他资料

1、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | XXXXXX | * | ******.** |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

投标人：             （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： XXXX 年 X 月XX  日

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人（    ）授权（   ）为投标人代表，代表我方参加（      ）项目（招标编号：       ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：        （全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年    月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

2.2 营业执照等证明文件

致：

（√）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（      ）签发的我方统一社会信用代码          复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：       （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：       （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：     （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2.5信用记录查询结果

致：

现附上截至    年  月    日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 技术和服务要求 | 响应情况 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：

1、“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第二章“技术和服务要求”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3.2 商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第二章“商务条件”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3.3投标人提交的其他资料（若有）

（技术和商务评分项的佐证材料在此罗列）

。。。