福建省生态环境厅机关视频监控系统维保项目采购文件

福建省生态环境厅（以下简称我厅）拟对机关视频监控系统维保项目（采购编号：FJSTHJ[WB]2025002）（以下简称本项目）进行公开采购，现将有关事项说明如下：
第一章、采购标的

	合同包
	品目号
	项目名称
	数量（单位）
	品目预算/限价

（元）

	1
	1-1
	福建省生态环境厅机关视频监控系统维保项目
	1（年）
	118000元


第二章、招标内容及要求

一、项目概况

1.为加强我厅安全管理，我单位于2019年建设一套高清数字视频监控系统，这些视频监控在日常管理工作中发挥重要作用，2021年6月底该系统已过免费维保期。为了保证我厅视频监控系统的正常运行，现将我厅视频监控系统运维保障工作，通过外购服务的方式，委托社会上有经验、能力强、信誉好的公司来承担，为我厅安全管理工作的开展提供强有力的信息技术服务和支持。

2.本项目三年一招，一年一签订。本项目合同期限为一年，根据乙方服务品质，经甲方考核并双方协商后，可按年度续签，但最长不得超过3年。
3.一年合同期满但采购人预算发生调整（包括增加或减少），则经采购人提前书面通知供应商后，经甲乙双方协商，可以在第一年合同的基础上采用补充协议的方式进行调整，续签合同。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
★维保项目范围及主要设施设备概况
1.本项目服务期限为1年。

2.维保要求

（1）巡查、检查、维护视频监控系统。

（2）设备清单所有设备及传输线路损坏由维保服务提供商提供维修及协助更换损坏设备（设备超出厂家保修期的，如不需更换配件，中标人提供免费维修；如需要更换配件，中标人需以较优惠的价格为委托方提供各类维修耗材、配件产品。其中，日常维修中，单价不超过300元的线材、音视频插头、转接头、分配器、电源等零配件、耗材由供应商承担。超过300元的耗材、配件委托方可自主决定购买维修途径，也可以委托中标人购买维修，经委托方确认后按实际硬件费用收取，不另计人工费。）。

（3）至少每周检查一次视频监控系统并做记录，每月汇总记录交于甲方。

3.本次运维服务工作，是对我厅视频监控系统设备进行运行维护，具体如下表：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量

	一、
	前端设备
	
	
	
	

	1
	半球网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW54XYZR-ABCDE
	台
	93

	2
	枪型网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW54XYZM-ABCD
	台
	14

	3
	智能警戒摄像头
	大华
	DH-IPC-HFW54XYZM-ABCDEF
	台
	17

	4
	电梯网络摄像头
	大华
	DH-IPC-HDB52XYZC-ABCD
	台
	3

	5
	电梯无线传输器
	大华
	DH-PFM885-I
	套
	3

	6
	网络高速智能球机
	大华
	DH-SD-6CABCDE-XY
	台
	1

	7
	全景特写摄像机
	大华
	DH-IPC-PFW8608-A180
	台
	1

	8
	枪机支架
	大华
	DH-PFB602W
	个
	27

	9
	电源
	大华
	DH-PFM320
	个
	1

	10
	球机支架
	大华
	DH-PFB303W
	个
	1

	11
	监控大小头立杆
	山盾
	SD045
	套
	3

	12
	监控立杆基座浇注
	山盾
	SD045-T
	套
	3

	13
	立杆（1米）
	山盾
	SD1000Y
	
	27

	14
	分接交换机
	H3C
	S5024PV3-EI-HPWR
	台
	2

	15
	分接交换机
	H3C
	S1208-PWR
	台
	19

	16
	户外防水箱
	山盾
	SDFS23
	个
	20

	17
	楼层机柜
	山盾
	SDFS345
	个
	19

	18
	水晶头
	D-LINK
	DC6JRJ45A100
	盒
	5

	二、
	监控中心
	
	
	
	

	19
	监控管理平台一体机
	大华
	DH-DSS7016S2-D
	台
	1

	20
	网络硬盘录像机
	大华
	DH-NVR5032-4KS2
	台
	4

	21
	硬盘
	希捷
	ST6000NM0115
	块
	28

	22
	三层核心交换机
	H3C
	LS-5500V2-34S-EI
	台
	1

	23
	光纤配线架
	爱谱华顿
	AP-P-04-P-24A
	个
	1

	24
	网络配线架
	爱谱华顿
	AP-6-04-24P
	个
	4

	25
	管理工作站
	DELL
	DELL ChengMing 3980 Tower 230950/E2216H
	台
	2

	26
	UPS
	山特
	3C15KVA
	套
	1

	27
	机柜
	山盾
	SD76842-A
	台
	1

	28
	19"理线器
	贝友
	BY-LJ80002-B
	个
	5

	29
	网络跳线
	宇讯
	HSYV-6-E
	条
	100

	30
	操作台
	山盾
	KS5000-KS502-C
	联
	2

	31
	操作椅
	八九间
	602
	个
	2

	三、
	液晶拼接大屏
	
	
	
	

	32
	46寸液晶拼接单元
	大华
	DHL460UDH-ES
	台
	9

	33
	拼接支架
	大华
	DHL460ZJ
	台
	9

	34
	拼接底座
	大华
	DHL460DZ
	台
	3

	35
	拼接屏线缆
	大华
	定制
	条
	9

	36
	视频解码器
	大华
	DH-NVD0905DH-4I-4K
	台
	1

	四、
	传输系统
	
	
	
	

	37
	光纤
	优族
	GYXTW-12B1
	米
	600

	38
	光纤收发器
	优族
	YZ-FE2101SW-20 A/B
	对
	15

	39
	六类网络线
	宇讯
	HSYV-6
	箱
	35

	40
	电源线
	宇讯
	RVV2*2.5
	批
	1

	41
	电源线
	宇讯
	RVV2*1.5
	批
	1

	42
	管材
	亚通
	PVC20
	批
	1

	43
	管材
	亚通
	PVC25
	批
	1


系统服务要求

1、前端设备

（项号1）（1）每周定期检查前端摄像机IP地址是否冲突，如有立即更正。

（项号2）（2）每周定期检查智能警戒摄像机警戒范围是否正确。

（项号3）（3）每周定期检查摄像机位置是否为既定角度或为甲方新要求角度。

（项号4）（4）每周定期检查摄像头是否被绿化植被遮挡。

（项号5）（5）每周定期检查球机和全景摄像机位置及巡查位置。

（项号6）（6）每周定期检查电梯无线传输器信号是否正常，保证电梯摄像机正常摄像。

（项号7）（7）每周定期检查摄像机支架、立杆是否牢固、损坏等，如有及时恢复更换。
（项号8）（8）每周定期检查分接交换机POE供电是否正常，网络转发能力是否正常。

（项号9）（9）每周定期检查楼层机柜、防水箱是否损坏，如有及时更换。

（项号10）（10）每周定期检查网络线4对双绞线是否松动未卡到位，如有及时更换。

2、监控中心

（1）监控管理平台一体机

（项号11）①每周检查管理平台基本配置是否按既定设置或为甲方新要求设置（登录系统、角色、用户、等级报警展示、显示设备节点、云台按钮、自动登录、连接设置、码流设置、播放模式、回放设置、抓图设置、录像设置）。

（项号12）②每周检查实时预览功能（编码器设置、即时画中画、录像、抓图、巡逻任务、巡逻计划、云台设置、实时上墙）正常运行。

（项号13）③每周检查录像回放（配置录像计划、回放、录像打标、下载录像文件、录像锁定、查询标签录像）正常运行。

（项号14）④每周检查视频上墙（管理解码器、管理端配置上墙、客户端上墙）。
（项号15）⑤每周检查守望者180度、360度编码输入。

（项号16）⑥每周检查报警管理（管理端配置报警、客户端配置报警；配置报警预案、查询报警信息）。
（项号17）⑦每周检查参数配置（内外网ip端口、管理日志设置、文件配置）。
（2）录像机

（项号18）①每周检查录像机通道管理（IP、通道名称）。
（项号19）②每周检查编码设置（视频码流、抓图设置）。
（项号20）③每周检查录像机网络设置（TCP/IP、端口）。
（项号21）④每周检查录像机网络测试、网络负载确保录像机正常录像。
（项号22）⑤每周检查存储管理（硬盘管理、录像控制、硬盘信息及检测、Raid管理及信息）确保录像文件完整。

（项号23）⑥每周检查事件管理（视频丢失、遮挡检测、场景变更、区域入侵）等智能方案。
（项号24）⑦每周日志查询确保无异常。

（项号25）⑧每周检查录像回放功能（每路实现全时录像的同时，实现检索、回放、录像查询、下载；慢放、快放、倒放；回放显示事件发生准确时间；局部放大）正常运行。

（3）三层核心交换机

（项号26）①三层核心交换机在整个网络布局中起到管理作用有效提高包转发率。

（项号27）②每周查看并评估核心交换机负载能力（交换容量）。

（项号28）③每周查看核心交换机VLAN配置。

（项号29）④每周查看核心交换机与子网互联是否流畅。

（4）UPS不间断电源系统

（项号30）①每周查看强电箱至UPS线路是否完整。

（项号31）②每周查看UPS主机是否有告警提示，如有及时排除问题。

（项号32）③每周查看电池柜中电池组是否有漏液、鼓包等现象；如有立即停止使用并更换相关电池。

（项号33）④每周检查UPS与整个系统设备的供电情况。

（5）管理工作站

（项号34）①检查操作系统

（项号35）②每周检查客户端软件是否正常运行，功能是否正常。

（项号36）③工作站硬件日常维护（风扇清灰、硅胶、内存、硬盘）。

（6）网络配线架、光纤配线架

（项号37）①每周检查卡线是否完整，配线架设备是否正常运行。

（项号38）②跳线是否松动。

3、大屏系统

（项号39）（1）每周检查9台液晶拼接单元是否存在漏液、彩线等故障。
（项号40）（2）每周检查前置维护支架弹窗是否正常。

（项号41）（3）每周检查拼接线缆是否完整、接口是否完好。

（4）视频解码器

（项号42）①登录系统查看基本设置是否为既定或为甲方新要求设置。

（项号43）②每周检查设备高清线路连接是否完整。

（项号44）③检查大屏画面切割（整屏显示、任意切割、叠加显示）等功能实现。

（项号45）④检查添加、删除设备通道，检查分辨率设置。

（项号46）⑤检查解码器策略设置是否正常。

（项号47）⑥检查主控板、解码卡、采集卡是否正常运行

（项号48）⑦查看报警指示灯，查看输入输出。

4、传输线路

（项号49）（1）每周检查光纤收发器是否正常工作。

（项号50）（2）每周检查网络线路是否正常，抽样检测。

（项号51）（3）每周对线路巡逻查看确保传输层正常运行。
故障响应处理

（项号52）（1）每周一次设备及线路检查，并做记录签字。设备发生故障及时通知采购人，运维人员应在收到采购人采购的相关设备后，2个工作日内协助更换损坏设备及线路，保证设备正常运行。

（项号53）（2）故障响应及处理

	故障级别
	现象描述
	故障响应和处理时间

	一般故障

（二级）
	应用系统一般性出错，但没有导致系统运行中止，不影响主要业务处理的故障
	响应时间为1个小时

在4个小时内解决问题

	严重故障

（一级）
	应用系统出现故障，导致系统运行中止，影响主要业务处理的故障
	响应时间为1个小时

在48小时内解决问题


（项号54）（3）设备损坏处理

视频监控系统设备及传输线路损坏，服务商应免费协助更换故障设备及线路（设备超出厂家保修期的，如不需更换配件，中标人提供免费维修；如需要更换配件，中标人需以较优惠的价格为委托方提供各类维修耗材、配件产品。其中，日常维修中，单价不超过300元的线材、音视频插头、转接头、分配器、电源等零配件、耗材由供应商承担。超过300元的耗材、配件委托方可自主决定购买维修途径，也可以委托中标人购买维修，经委托方确认后按实际硬件费用收取，不另计人工费。）。为了保证系统平稳有序运行，损坏设备更换应采用系统原有品牌及型号或原有品牌性能更高型号。采用原有品牌其他型号不能破坏原有系统的兼容性和稳定性。
★备品备件服务

前端设备、监控中心、液晶拼接大屏、传输系统等重要核心设备需提供7*24小时备机驻场服务。每项备件数量根据实际需求应不低于1台，备件配置应满足实际需求。备品备件在服务期间放置于采购人指定地点，发生硬件故障时，专业工程师应及时前往现场替换故障设备。备品备件所有权归属供应商，服务期结束后返还。

	备品备件清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	前端设备
	
	
	

	1
	半球网络摄像机
	台
	1
	备件配置应满足实际需求

	2
	枪型网络摄像机
	台
	1
	备件配置应满足实际需求

	3
	分接交换机
	台
	1
	备件配置应满足实际需求

	二、
	监控中心
	
	
	

	1
	硬盘
	块
	1
	备件配置应满足实际需求

	2
	三层核心交换机
	台
	1
	备件配置应满足实际需求

	3
	光纤配线架
	个
	1
	备件配置应满足实际需求

	4
	网络配线架
	个
	1
	备件配置应满足实际需求

	三、
	液晶拼接大屏
	
	
	

	1
	46寸液晶拼接单元
	台
	1
	备件配置应满足实际需求

	2
	视频解码器
	台
	1
	备件配置应满足实际需求

	四、
	传输系统
	
	
	

	1
	光纤收发器
	对
	1
	备件配置应满足实际需求


三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、交付地点：环保路8号省生态环境厅机关办公大楼。
2、交付时间：自合同签订之日起服务期壹年。
3、交付条件：现场服务。
4、是否收取履约保证金：否。
5、是否邀请投标人参与验收：否。
6、支付方式数据表格

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50%
	合同签订后的10个工作日内，甲方凭据乙方开具的正式发票，以银行转帐方式向乙方支付50%合同款。

	2
	20%
	服务期满六个月后的10个工作日内，甲方凭据乙方开具的正式发票以银行转帐方式，以银行转帐方式向乙方支付20%合同款。

	3
	30%
	1年服务期满后，甲方凭据乙方开具的正式发票、项目验收证明，以及双方认可的质量考核分数计算出的合同款后的10个工作日内以银行转帐方式，向乙方结算并支付符合质量考核结果要求的合同尾款。


第三章、资格审查与评标

（一）投标人资格审查

	明细
	描述

	单位负责人授权书

（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。


（二）评标标准

本项目为服务类项目，采用综合评分法。

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠，本项目为服务类采购项目，不涉及）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重比例。

②技术项（F2×A2）满分为86分。（技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的投标无效。）
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	A1：招标文件响应
	81
	根据投标人对招标文件《第二章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中各项服务要求内容逐项响应情况，由评委进行评议：完全满足招标文件要求的得81分，技术和服务要求中标注“★”为必须满足项（共2项），不满足则视为无效投标；其他未标示的参数，每负偏离一项扣1.5分（共54项，满分81分），扣完为止。正偏离不加分。注：投标人须在技术偏离表中逐条响应，并列出正负偏离情况，否则评标委员会将做不利于供应商的判定。

	A2：运维工具功能要求
	3
	投标人所采用的运维管理工具，应支持实时查看终端的离线次数、闲置时间、离线趋势、地址异常等安全事件记录等，须提供后台功能截图证明以及国家认可的检测机构出具的检测报告复印件证明，检测报告须具有“CMA”标识，满足要求的得3分，不满足或未提供完整材料的不得分。

	A3：服务工具功能要求
	2
	投标人所采用的电源检测工具，应集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理，须提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件证明，检测报告须具有“CMA”标识，满足要求的得2分，不满足或未提供完整材料的不得分。


③商务项（F3×A3）满分为4分
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	B1：服务响应承诺
	2
	投标人承诺中标后积极配合采购人协调解决项目服务过程中出现的各种问题，如超出本项目要求配备人员的保障能力范围，确保可根据采购人实际需要，临时抽调人员补充到位的得2分。须提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，未提供的或提供不符合要求的不得分。

	B2：其他服务承诺
	2
	供应商承诺：对维保的视频监控系统进行定期（每周至少一次）巡检并按要求出具巡检报告的得2分；其余情况不得分。


第四章、投标方式

1.报名方式：凡有意参与本项目的供应服务商，请于2025年12月1日下午17:00前（北京时间），邮寄或送至福建省生态环境厅进行投标。

投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。

2.本项目采用综合评分法方式，具体详见第三章节。由采购单位专家委员会成员组成评标小组进行开标和评标。中标方收到中标通知书后三十个工作日内，与招标人签订服务合同。

第五章、其他

1.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项；

2.付款方式：依照合同执行；

3.备品备件所有权归属供应商，服务期结束后返还。
4.中标方应严格遵守国家有关保密法律法规和福建省生态环境厅的有关保密规21定，签署保密协议，不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供维保服务及所附的有关资料，严格遵守福建省生态环境厅信息安全相关规定，确保福建省生态环境厅系统涉及的技术情报、台帐信息、配置、资料数据保密，不向任何第三方泄露、复制及以其他方式为他人所知。如违反，必须赔偿因此造成所有损失，且福建省生态环境厅保留追究法律责任的权力；

5.项目联系人：林小姐 

6.联系电话：0591-88362100
7.递交投标文件地址：福州市鼓楼区环保路8号

8.本次评标福建省生态环境厅保留解释权。

附件：投标文件格式模板

项目采购投标文件
 
（正本/副本）

项目名称：                     
招标编号：                     

所投合同包：                   

          
 
投标人：                     
      年      月
索引
1、开标一览表

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

2.2 营业执照等证明文件

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

3.2 商务条件响应表

3.3投标人提交的其他资料

1、开标一览表

招标编号：                   
货币及单位：人民币元

	合同包
	品目号
	采购标的
	服务期限
	报价
	备注

	*
	*
	XXXXXX
	1年
	******.**
	

	*
	*
	XXXXXX
	1年
	******.**
	

	投标总价
	小写：                                大写：                 


投标人：             （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：        
日期： XXXX 年 X 月XX  日
2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

 致：                
我方的单位负责人（    ）授权（   ）为投标人代表，代表我方参加（      ）项目（招标编号：       ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：               

身份证号：            

手机：                
投标人代表：               

身份证号：             

手机：                
 

授权方
投标人：        （全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：          
  
接受授权方
投标人代表签字：             
签署日期：    年    月   日      

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

2.2 营业执照等证明文件

致：               
（ √）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（      ）签发的我方统一社会信用代码          复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

 

投标人：       （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：           
日期：    年    月   日   
 
2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
致：          
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 

投标人：       （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：           
日期：    年    月   日   
2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：           
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

  

投标人：     （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：             
日期：    年   月   日
3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

 招标编号：            

	合同包
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：

1、“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第二章“技术和服务要求”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：          
日期：    年    月   日
3.2 商务条件响应表

 招标编号：        

	合同包
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：

1、“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第二章“商务条件”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：          
日期：    年    月   日
3.3投标人提交的其他资料（若有）

（技术和商务评分项的佐证材料在此罗列）

。。。

20

