福建省莆田环境监测中心站

办公家具采购项目

#### 采   购　文　件

项目编号：PTHJJC202302

项目名称：办公家具采购

采购单位：福建省莆田环境监测中心站

福建省莆田环境监测中心站

2023年9月

目 录

一、邀请函	- 3 -

二、报价须知	- 4 -

三、采购项目及要求	- 8 -

四、报价文件	- 17 -

一、邀请函

根据工作需要，拟对福建省莆田环境监测中心站 办公家具采购  项目进行询价，现欢迎有意向的公司参加报价。

1、采购项目内容：见采购货物一览表

2、采购单位：福建省莆田环境监测中心站

3、联系人： 陈工   联系电话：13850266745

4、报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于2023年10月8日12时（北京时间）之前将密封盖章的报价文件邮寄或送达福建省莆田市城厢区荔城北大道1055号海西公馆14层（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送（寄）达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

5、开标时间:2023年10月8日15：30（北京时间）

开标地点：福建省莆田环境监测中心站17层会议室

采 购 货 物 一 览 表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公家具采购 | 1批 | 详见第三部分 |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三部分《采购项目及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。

4、所报货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

5、成交人不得以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

6、采购单位不负责向落标的报价人解释落标原因，不退还未中标文件。

7、采购单位不承担报价人在准备文件和递交文件过程中所产生的全部费用。

二、报价须知

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：办公家具采购 项目编号：PTHJJC202302 采 购 人：福建省莆田环境监测中心站 |
| 2 | 2.1 | 资格标准： （1）有效的企业法人营业执照副本、法定代表人身份证、授权书及被授权人身份证； （2）具备履行合同能力的证明材料： ①具备履行合同所必需的设备：报价人提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）； ②报价人依法纳税、缴纳社会保险证明 - 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的书面声明； - 本项目拒绝联合体参与报价。 - 复印件须加盖公章并注明复印件与原件一致。 |
| 3 | 3.1 | 报价文件递交地址：福建省莆田市城厢区荔城北大道1055号海西公馆14层 接 收 人： 陈工 联系电话：13850266745 报价截止时间：2023年10月8日12: 00（北京时间） |
|  | 3.2 | 项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价） 采购预算：人民币 10.8988万元 整。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：正本一份，副本三份。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 5 | 5.1 | 评估原则及方法：综合评分法 1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。 2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有投标人进行评审打分。 3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按综合得分由高到低顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若综合得分相同，则按质保期从长到短顺序、技术指标响应优劣等情况先后排列推荐）。 |
| 6 | 6.1 | 1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。 2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。 3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
|  | 6.2 | 开标、评标程序： 由我站组织评标工作，站支部纪检委员全程监督，开启《报价文件》，具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。按照综合评分法开展评标，确定协议供应商。资格符合条件且综合得分最高者中标。 |

| 评标标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 价格部分 |  | 35分 | 1.满足询价文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位） 3.投标报价（单价、总价）超出限价的投标无效。 |
| 技术要求部分 （技术参数） |  | 55分 | 根据产品技术和性能响应情况评审（成品及原材料应提供国家认可的质量检验中心出具的原材料抽样检验报告复印件，其中会议桌、条桌、会议椅、办公椅、办公桌、文件柜成品的检验报告需在2022年1月1日之后检验合格，之前检验的视为负偏离）。 1、每一项带★（共计3项）必须完全满足，不能满足视为无效投标； 2、完全满足采购技术要求的，得55分； 3、每一项带 “▲”条款(共计11项)每负偏离一项扣4分；非“▲”条款(共计11项)每负偏离一项扣1分； 4、需提供响应情况偏离表，对每条参数进行响应，并对其真实性负责。 |
| 商务部分（10分） | 类似业绩 | 2分 | 近三年（2020年9月至今，以合同签订时间为准）报价人承接过类似家具项目供货业绩的，须提供合同及验收报告复印件作为证明材料，每满足一个得1分，最高得2分。 |
|  | 综合实力 | 6分 | 供应商或产品制造商获得： 1、投标人或所投产品制造商具有符合ISO14024标准和ECC-1031EL-A/O的要求，《中国环境标志产品认证证书》，其认证产品名称和系列包含：金属家具、综合类木家具、软体家具、钢木家具、人造板类家具、实木家具；全部满足得2分，否则不得分。 2、GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书； 认证范围： 包括木质(实木及人造板)家具、金属家具、软体家具、教学家具、公用家具、实验室家具、钢木家具。全部满足得1分，否则不得分。 3、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证证书； 认证范围：包括木质(实木及人造板)家具、金属家具、软体家具、教学家具、公用家具、实验室家具、钢木家具。全部满足得1分，否则不得分。 - GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证书；认证范围：包括木质(实木及人造板)家具、金属家具、软体家具、教学家具、公用家具、实验室家具、钢木家具。全部满足得1分，否则不得分。 - 具有ISO14025环境标志国际标准Ⅲ型环境标志证书，认证单元包含：办公家具、木家具、金属家具、钢木家具、软体家具、教学家具。全部满足得1分，否则不得分。 须提供有效的认证证书复印件，还须提供该证书在国家认证认可监督管理委员会网站上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 2分 | 成交供应商须提供免费质量保修期不低于1年（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定），每增加1 年加1 分，本项满分2分 |

三、采购项目及要求

（一）项目概述

1、本项目为办公家具采购项目，成交供应商必须根据询价文件的要求，提供符合采购人需求的货物，并负责货物的安装、调试、和售后服务等工作。

2、报价人务必仔细阅读本询价文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

3、本项目总价最高限价为108988元。单价限价详见货物清单。

（二）货物清单

| 序号 | 货物名称 | 参考图片 | 规格（mm）长*宽*高 | 单价限价 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 |  | 4000W*1600D*760H | 10240 | 1 | 张 |
| 2 | 条桌 |  | 1200W*400D*760H | 768 | 11 | 张 |
| 3 | 会议椅1 |  | 常规 | 500 | 24 | 张 |
| 4 | 会议椅2 |  | 常规 | 500 | 36 | 张 |
| 5 | 办公桌 |  | 1600*800*760 | 1900 | 9 | 张 |
| 6 | 办公椅 |  | 常规 | 600 | 22 | 张 |
| 7 | 文件柜1 |  | 900W*400D*1850H | 1000 | 28 | 套 |
| 8 | 文件柜2 |  | 900W*400D*1850H | 1000 | 2 | 套 |

注：1、以上尺寸、规格未明确范围值的，允许±2%范围内偏离。

- 报价人需根据以上清单进行分项报价，并应列明制造商、品牌、型号、单价、总价，否则按无效报价处理。

- 会议桌须生产厂家配合进行挖孔开口，满足无纸化办公会议需要(共计12个开口，口径尺寸约55*6cm)。

- 文件柜1至少含有5层隔板，文件柜2至少需含有8层隔板，隔板可调节。

（三）技术要求（评分标准）

▲1、会议桌：饰面胡桃木皮贴面，胡桃木色；基材采用优质中密度纤维板及以上材质；油漆采用亚光环保聚脂漆；台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。依据GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准,经检验产品以下参数均应符合标准：主要尺寸及其偏差，形状和位置公差，材料要求，外观要求，表面理化性能要求，力学性能要求，安全性要求(结构安全性、产品有害物质限量/甲醛释放量)，品质属性(甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出)。所检项目符合标准要求并提供相应检验报告佐证。

▲1.1、基材：采用优质中密度纤维板及以上材质，板材经检验密度、板内密度偏差、含水率。甲醛释放量≤0.025mg/m³、苯≤1μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤15μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤100mg/m²。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

1.2、饰面：采用天然实木皮，甲醛释放量(1m³气候箱法)≤ 0.010 mg/m³，木材含水率8%-12%。

1.3、封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤11%，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量未检出，符合QB/T 4463-2013的检测标准。

★1.4、涂料：采用优质品牌环保水性面漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。水性面漆依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量标准》检验，VOC含量≤8g/L，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

▲1.5、胶粘剂：采用优质环保胶，胶水通过REACH法规,对211种高关注物质(SVHC)进行筛分测试，SVHC测试结果≤0.1%(ww)。所检项目符合标准要求并提供相应检验报告佐证。

1.6、五金配件：采用优质品牌五金配件，经防腐防锈处理。符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999的检测标准。

▲2、条桌：饰面胡桃木皮贴面，胡桃木色；基材采用优质中密度纤维板及以上材质；油漆采用亚光环保聚脂漆；台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接；封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。依据GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准，经检验产品以下参数均应符合标准：主要尺寸及其偏差，形状和位置公差，材料要求，外观要求，表面理化性能要求，力学性能要求，安全性要求（结构安全性、产品有害物质限量/甲醛释放量），品质属性（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出）。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

2.1、基材：采用优质中密度纤维板及以上材质，板材经检验密度、板内密度偏差、含水率。甲醛释放量≤0.025mg/m³、苯≤1μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤15μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤100mg/m²。

2.2、饰面：采用天然实木皮，甲醛释放量(1m³气候箱法)≤ 0.010 mg/m³，木材含水率8%-12%。

▲2.3、涂料：采用优质品牌环保水性底漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。水性底漆依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检验标准，游离甲醛未检出，VOC含量≤8g/L，甲醛含量≤10mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

▲3、会议椅、办公椅：采用优质西皮，实木框架，优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。依据GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准，经检验产品以下参数均应符合标准：座面耐久，椅背耐久，座面耐冲击，木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物含量（TVOC)、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡）均为未检出。所检项目符合标准要求并提供相应检验报告佐证。

▲3、1、面料：采用优质西皮，覆面材料理化性能达到5级，游离甲醛未检出，撕裂力≥87N,气味≤2级，pH≥6，涂层粘着牢度≥7.1N/10mm,摩擦色牢度（干擦≥5级，碱性汗液≥5级，湿擦≥5级）。符合GB/T 1952.1-2012、GB/T 16799-2018。

3.2、海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化。

3.3、框架：采用优质实木，具有硬度高，密度大，承受力强，选材无结疤，腐朽等现象。

▲4、办公桌：饰面胡桃木皮贴面，胡桃木色；基材采用优质中密度纤维板及以上材质；油漆采用亚光环保聚脂漆；台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。依据GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准，经检验产品以下参数均应符合标准：主要尺寸及其偏差，形状和位置公差，材料要求，外观要求，表面理化性能要求，力学性能要求，安全性要求（结构安全性、产品有害物质限量/甲醛释放量未检出），品质属性（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出）。所检项目符合标准要求并提供相应检验报告佐证。

4.1、基材：采用优质中密度纤维板及以上材质，板材密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面结合强度、握螺钉力板面、握螺钉力板边均检验合格。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)（72h）均为未检出，产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率（72h）检验结果为未检出，人造板及其制品中甲醛释放量≤0.009mg/m³。

4.2、饰面：采用天然实木皮，甲醛释放量(1m³气候箱法)≤ 0.010 mg/m³，木材含水率8%-12%。

▲4.3、涂料：采用优质品牌环保水性油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。水性面漆及底漆依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检验标准，游离甲醛未检出，VOC含量≤8g/L，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

★4.4、导轨：采用三节走珠导轨，选用Q235优质钢材，达到洛氏硬度66-72，表面经电镀处理。 轻柔打开闭合可延伸零件≥60000次； 拉出安全性：在载荷 46Kg（包含测试抽屉自重）以0.2m/s的速度将抽屉朝拉出终点挡板拖拉15次，拉力在抽屉导轨移动到终端位置还剩 10MM 时停止，测试后，可延伸零件及其部位无变形、损坏、拉托和功能丧失；耐腐蚀：检测依据人造气氛腐蚀测试—盐雾测试，以中性盐喷雾测试，盐液浓度为5%氯化钠溶解在95%的蒸馏水中，48小时，结果≥7级。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

▲4.5、铰链：采用110度带自动回流铰链。参照QB/T 2189-2013《家具五金-杯状暗铰链》条款5.5.4的耐久性试验，测试后铰链所有组件或结合处不应断裂，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。参照GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀测试—盐雾测试，测试结果≥9级。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

▲5、文件柜：钢玻结构，钢制柜体，带玻璃视窗。产品依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》检验标准，经检验产品以下参数均应符合标准：主要尺寸及偏差，形状和位置公差，外观性能要求，安全性能要求，理化性能要求，力学性能要求，品质属性（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出）。所检项目符合以上要求并提供相应检验报告佐证。

★5.1、基材：采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢板。外观金属件的电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价均合格；中性盐雾（205h）测试镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级，符合GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。

5.2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。

5.3、底板：采用优质合成底板，符合以下技术参数并提供检验报告佐证：放射性经第三方检测机构检测，内照射指数、外照射指数均为0；承重性能经第三方检测机构检测，均布荷载值≥5000N/㎡，挠度：≤0.54mm；氧指数经第三方检测机构检测，氧指数≥40。

（四）其他要求

1.交货地点：福建省莆田环境监测中心站新大楼

2.交货时间：收到甲方通知后30日内送达或按合同要求执行。

3.交货条件：验收合格

4.是否收取履约保证金：否。

5.是否邀请供应商参与验收：否

6.验收方式：按照询价文件及合同要求执行。

7.支付方式：全部货物到货、安装调试合格后，中标方开具100%发票，采购人于收到正式发票后15个工作日付清款项。

8. 安装与调试

货物由中标人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场，收到采购方的通知后进行安装、调试，并负责调试至验收合格，产生的费用由中标人承担。

9.验收

办公家具应能满足国家、行业规范及本询价文件要求（提供检验/检测报告等相关佐证材料）。

10.专用工具

成交供应商应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在响应文件中)。

11.技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对家具性能、精度进行校核。）

11.1出厂明细表(装箱单)；

11.2出厂检验报告和合格证书；

11.3使用说明书或安装手册、操作手册、维修手册、保修卡等；

11.4合同中要求的其它文件资料。

12.售后服务及要求

12.1成交供应商须提供免费质量保修期不低于1年（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定），免费保修期自验收合格交付使用之日算起；在质保期内家具出现故障，成交人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

12.2质保期结束后，成交供应商仍有责任对货物提供维修服务，相关费用参照市场价格收取。

12.3 成交供应商承诺成交后在项目所在地具有售后服务机构提供售后服务,应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对家具进行终生维护和修理。成交供应商须有属本公司的可随时上门作维修的技术人员，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过1小时，家具出现故障时成交供应商能在8小时内上门维修。

13.违约责任

13.1如果成交供应商未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在成交供应商书面同意支付延期交货违约金的条件下采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的 1 ％。

13.2若成交供应商不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响采购人正常使用的，成交供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的20％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿损失。

四、报价文件

福建省莆田环境监测中心站办公家具

采购项目

报价人（加盖公章）：

日期 ：

##### 附件1

报 价 函

致：福建省莆田环境监测中心站

根据贵方为  办公家具采购  项目采购的邀请函（采购编号： PTHJJC202302 ），签字代表          （全名）经正式授权并代表             （报价人全称）提交下述文件正本一份和副本三份。

（1）采购内容响应情况及报价一览表

（2）报价人资格证明文件

（3）参数证明等其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币_________（小写），即

（大写）。

2．报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本采购项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人名称(全称并加盖公章)：_______________

报价人地址：

传真：__________________

报价人授权代表姓名：_____________

报价人授权代表（签字）：____________

电话/手机：_________________

日     期：_____年___月___日

##### 附件2

##### 采购内容响应情况偏离表

报价人名称：（加盖公章）                           货币单位：元人民币

|  | 采购内容 |  | 响应内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品全名 | 数量 | 商品全名 | 数量 | 单价 | 偏离说明 | 报价 |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：本报价是最终报价。

合计：            人民币。

“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

报价人代表（签字）：

##### 报价一览表

报价人名称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌/型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 |  |  |  |  |  |
| 2 | 条桌 |  |  |  |  |  |
| 3 | 会议椅1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 会议椅2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公桌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 办公椅 |  |  |  |  |  |
| 7 | 文件柜1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 文件柜2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

##### 附件3

法定代表人授权书

福建省莆田环境监测中心站：

（单位全称）                           法定代表人                授权                  （报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵站组织的    办公家具采购        项目(项目编号：PTHJJC202302 )投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。特此授权。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           电话：

授权方                                        接受授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：                     报价人代表（签字）：

日     期：                                   日     期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）