福建省平潭环境监测中心站

烟尘测试仪采购项目

#### 询   价　文　件

项目编号：FJPTQ2023004

项目名称：烟尘测试仪采购

采购单位：福建省平潭环境监测中心站

福建省平潭环境监测中心站

2023年10月

目 录

一、邀请函	- 3 -

二、报价须知	- 4 -

三、采购项目及要求	- 6 -

四、附件——报价文件格式	- 11 -

#### 一、邀请函

根据工作需要，拟对福建省平潭环境监测中心站 烟尘测试仪采购  （项目编号：  FJPTQ2023004  ）进行询价，现欢迎有意向的单位或公司参加报价。

1、项目编号：FJPTQ2023004

2、采购项目内容：见采购货物（服务或工程）一览表

3、采购单位：福建省平潭环境监测中心站

采购单位联系人：陈女士

采购单位联系电话：13509352625

若咨询项目事宜，请联系18705900366（陈先生）

4、报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于[2023年10月16日上午12时］（北京时间）之前将密封盖章的报价文件邮寄或送达福建省平潭环境监测中心站办公室（福建省平潭县潭城镇溪南庄1号），逾期送（寄）达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

5、开标时间：[2023年10月16日下午］（北京时间）

开标地点：福建省平潭环境监测中心站会议室

附：采购货物（服务或工程）一览表

项 目 一 览 表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘测试仪采购 | 1项 | 详见第三章 |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三章《采购项目及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。

4、所报货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

#### 二、报价须知

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：烟尘测试仪采购 项目编号：FJPTQ2023004 采 购 人：福建省平潭环境监测中心站 |
| 2 | 2.1 | 资格标准： （1）参与报价的单位应具有独立法人资格和完全履行合同的能力。（提供营业执照复印件，报价人依法纳税、缴纳社会保险证明） （2）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的书面声明。（提供声明） （3）本项目拒绝联合体参与报价。 |
| 3 | 3.1 | 报价文件递交地址：福建省平潭环境监测中心站办公室（福建省平潭县潭城镇溪南庄1号） 接 收 人：福建省平潭环境监测中心站 报价截止时间：［2023年10月16日12: 00］（北京时间） |
|  | 3.2 | 项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价） 采购预算：人民币7.0万元 整。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：一份。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。 |
| 5 | 5.1 | 评估原则及方法：最低价中标法 1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。 2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。 3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若报价相同，则按承诺的质保期时长先后排列推荐）。 |
| 6 | 6.1 | 1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。 2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。 3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
|  | 6.2 | 开标、评标程序： 由站采购小组成员和监督员共同组成评标小组，开启《报价文件》，具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。按照最低价中标法开展评标，确定协议供应商。资格符合条件且报价最低者中标。 |

#### 三、采购项目及要求

1、项目概况

本次采购项目为福建省平潭环境监测中心站烟尘测试仪采购项目。投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的货物。

2、采购要求

2.1用途

仪器主要应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定等；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、CO2浓度等参数。

2.2执行标准

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 397-2007  固定源废气监测技术规范

HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法

2.3技术要求

2.3.1可用于完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定；

2.3.2微电脑控制等速跟踪采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量；

2.3.3具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸；

2.3.4实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能；

2.3.5含湿量测量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式；

2.3.6具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能；

2.3.7工况测量模块前置；

2.3.8 仪器须具备溶液吸收法烟气采样功能，实现HJ688-2019 固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法。

2.3.8触摸显示屏搭配物理按键，触摸和按键双操作；

2.3.9带有中文输入法；

2.3.10具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样功能切换；

2.3.11具备USB接口，U盘数据转存输出；

2.3.12可根据需要自主选配多种传感器，满足多种烟气分析标准需求；

2.3.13气体传感器修正补偿技术：烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法。

2.3.14可直接给低浓度烟尘多功能取样管和阻容法含湿量检测器供电。

2.3.15配多合一多功能取样管，简单更换采样头就能满足一体称重滤膜式、滤筒式和油烟采样；

2.3.16具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障；

2.3.17具备气密性自动检测、诊断功能；

2.3.18内置GPS模块，实现GPS定位和日期时钟自动授时。

2.4技术指标

2.4.1 烟尘采样流量含（10～100）L/min，分辨率0.1L/min，示值误差≤±2.5%；

2.4.2 烟气采样流量含（0.2～2）L/min，分辨率0.001L/min，示值误差≤±2.5%；

2.4.3 烟气动压含(0～2000)Pa，烟气静压含(-30～+30)kPa 示值误差≤±2%FS；

2.4.4 流量计前压力含(-50～0)kPa，分辨率0.01kPa，示值误差≤±4%FS；

2.4.5 流量计前温度含(-55～125)℃，分辨率0.1℃，示值误差≤±2.5℃；

2.4.6大气压含(50～115)kPa，分辨率0.1kPa，优于≤±0.5kPa；

2.4.7 烟气温度含(0～500)℃，示值误差≤±3℃；

2.4.8采样体积分辨率0.1L；

2.4.9 O2，SO2，NO，NO2，CO数值的重复性≤2%，数据波动性≤5%(1h)。

2.4.10烟气预处理器部分

加热温度含（100～120）℃可调，制冷温度含（2～10）℃可调，脱水效率≥90%。

2.5、配置要求：

主机1台（内置O2,SO2,NO,NO2,CO五个气体传感器）、附件箱1个、干燥缓冲瓶（带硅胶连接管）2套、玻纤滤芯1个、外连接管1根、电源线1根、烟气过滤芯1个、3#滤筒3只、多功能采样枪（24个采样头、油烟采样嘴、压冒固定环），干湿球法湿度枪、烟气预处理器、烟气采样/含湿量检测仪一套（阻容法）、烟枪支架、吸收瓶挂架、工况盒。

3 商务条件

3.1交付地点：福建省平潭环境监测中心站。

3.2交付时间：合同签定后60日内。

3.3交付条件：验收合格。

3.4是否收取履约保证金：否。

3.5是否邀请供应商参与验收：否

3.6验收方式：按照采购文件及合同要求执行。

3.7支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例 | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 到货确认后支付合同款项的50% |
| 2 | 50% | 验收合格后支付合同款项的50% |

3.8 安装与调试

货物由中标人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到现场，中标方负责派厂家技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格。

3.9验收

设备按行业标准进行验收，产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。实行现场验收时，由中标方负责并会同采购方进行验收。

3.10 技术培训：中标方应负责对采购方人员进行现场培训，直至采购方人员能完全操作和维护设备。

3.11质保期：免费质量保证（修）期：设备保修一年。系统软件终身免费升级。免费质保期从最终验收合格之日起开始计算。

4、其他事项

4.1除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则双方应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

四、附件——报价文件格式

报价文件

项目编号：FJPTQ2023004

项目名称：烟尘测试仪采购

公司（或单位）名称（加盖公章）：

日期 ：

##### 附件1

报 价 书

致：福建省平潭环境监测中心站

根据贵方为烟尘测试仪采购项目采购的邀请函（采购编号： FJPTQ2023004），签字代表          （全名）经正式授权并代表             （报价人全称）提交下述文件正本一份。

（1）采购内容响应情况偏离表

（2）报价人资格证明文件

（3）其他资料（报价货物清单）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币_________元（小写），即

元（大写）。

2．报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本采购项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人公司或单位名称(全称并加盖公章)：_______________

报价人地址：

传真：__________________

报价人授权代表姓名：_____________

报价人授权代表（签字）：____________

电话/手机：_________________

日     期：_____年___月___日

##### 附件2

采购内容响应偏离表

报价人公司或单位名称（加盖公章）                 采购文件编号：FJPTQ2023004货币单位：元人民币

| 序号 | 采购和商务要求 （指本采购文件第6至10页的2.1至2.5、3.1至3.11条款） | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：本报价是最终报价。

合计：人民币。

“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

报价人代表（签字）：

##### 附件3

法定代表人授权书

福建省平潭环境监测中心站：

（单位全称）                           法定代表人授权（报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的烟尘测试仪采购项目（采购文件编号：FJPTQ2023004）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表：  性别：身份证号：

单位：  部门：    职务：

详细通讯地址：邮政编码： 电话：

授权方                                    接受授权方

报价人公司或单位（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：报价人代表（签字）：

日期：日期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |
| --- | --- | --- |

（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）

##### 附件4

报价人的资格证明文件

附件4-1

报价人的资格声明

1.报价人概况：

A．报价人公司或单位名称：_____________________________________

B．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

C．成立或注册日期：_____________________________

D．法定代表人：                   （姓名、职务）

注册资金：________________________________

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。

2.1

2.2

3.（资格证明文件名称）复印件见附件4－2、4-3、…。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人公司或单位名称：     （全称并加盖公章）

报价人授权代表签字：________________________

电      传：

传      真：

电      话：

日      期：年 月日

附件4-2、4-3、…

（资格证明文件名称）

福建省平潭环境监测中心站：

现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：1.材料须加盖公章并注明复印件与原件一致。

2.资质证明文件包括：营业执照，依法纳税、缴纳社会保险证明等）

报价人公司或单位名称（全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：

##### 附件5

其它资料

（报价货物清单）

报价人代表（签字）：

日期：