金鸡山环保大楼4楼实验室整修项目采购文件

采购单位：福建省福州环境监测中心站

项目编号：FZHJJC-2025005

时    间：2025年3月

目 录

第一章  采购邀请函	1

第二章  供应商须知	2

第一章 采购邀请函

为满足智慧实验室工作需要，现对金鸡山环保大楼4楼实验室整修项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2025年3月11日下午17:30时（北京时间）前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站

联系人与联系电话：丁先生，13705935223；李先生，15806004568。

福建省福州环境监测中心站

2025年3月6日

第二章 供应商须知

一、项目概况

（一）项目名称：金鸡山环保大楼4楼实验室整修项目

（二）项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号

（三）服务期限：一次（以合同签订时间为准）

（四）预算要求：根据初步市场调研情况，本项目采购价格以4万元为上限。

（五）采购内容：

为满足智慧实验室建设，现将四楼411更衣间和413样品间重新调整，做以下改动。

1.样品间与更衣间隔墙拆除，更衣间走廊一侧两根柱子间墙体拆除。

2.样品间重新做隔断，采用中空百叶玻璃隔断，玻璃厚度5mm，铝合金百叶，百叶可翻转。

3.样品间中空百叶玻璃隔断处安装一面感应电动推拉玻璃单门，门洞1.2m宽，门高同周边实验室，玻璃厚度12mm。

4.更衣间走廊一侧墙体拆除处安装感应电动三联动玻璃门、门高同周边实验室，玻璃厚度12mm。

5.样品间与更衣间隔墙拆除处对吊顶、墙面分别做吊顶修补、墙面修补，地脚线修补。

6.实验室地塑重新铺贴，内部墙面重新刷白。

7.更衣间1台空调拆机移位安装。

8.更衣间增加2盏吸顶灯，亮度同边上灯具一致。

9.改造配电箱，增加空开、漏电保护器等，依据设备摆放位置通过线槽布设相应13个安全插座及房间吊顶预留4个监控探头电源。（电线根据设备清单采用相应的4平方或6平方铜线规格）

10.给、排水管道根据设计图纸布设，留相应接头。

11.根据仪器布局图布设网络线端口，采用六类线安装。监控线布设2根至4楼监控间。

12.垃圾清运及最终卫生清理

13. 4楼一台卧式冰柜搬至一楼土壤间。

14.免费质保期：本项目质量保证期至少1年（验收合格之日起）

- 结算方式：

1.付款以转账方式支付，乙方必须提供正规的发票（普票）。

2.项目完成通过验收后，甲方收到乙方发票十个工作日内，支付乙方全部费用。

二、报价要求

（一）报价材料应包含以下内容：

①营业执照副本复印件（具有具有建筑或装修施工资质）；

②法定代表人身份证复印件；

③法定代表人授权委托书（原件）；

④被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

⑤近六个月任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

⑥近三年内在经营活动中没有重大违法记录，在“信用中国”无任何处罚记录、无行贿犯罪记录等作出书面承诺。

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本壹份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。（报价附维修清单）

（二）报价材料应于2025年3月11日下午17:30时前（北京时间）之前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

三、评审方式

（一）评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低价评标法。

（二）需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。

（三）本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。

（四）本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。