附件1

“高频低功耗大型玻璃管空气源臭氧发生器关键技术及产业化”技术有关情况

一、技术名称：高频低功耗大型玻璃管空气源臭氧发生器关键技术及产业化

二、申报企业：福建龙净新陆科技发展有限公司

三、推荐技术类别：水污染防治推广技术

四、推荐单位：福建省生态环境厅

五、技术简介：

近年来由于我国工农业生产迅猛发展和城市生活污水的增加，水污染日趋恶化已成为严峻的现实，大量复杂有机物污染了水源。由于这种污染点多面广难以防范而成为传统常规净水处理工艺的难点。本项目针对国产臭氧发生器长期存在的臭氧产量低、浓度低、能耗高三大行业技术瓶颈，围绕大型臭氧发生装置的关键技术与核心组件开展系统研发与集成创新，成功开发出高效低碳、智慧可靠的大型臭氧发生装备，实现国产高端装备的自主可控与国际领先。主要技术创新：

1.高效模块化玻璃放电单元结构设计技术：创新开发蜂窝积木式模块化臭氧发生单元结构，采用特种玻璃管实现放电管细小化与高密度布置，显著提升散热性能与臭氧产生浓度。通过优化双间隙放电结构，有效提高放电效率，大幅降低能耗与运行成本。

2.大功率IGBT高频逆变电源技术：开发专用大功率高频逆变电源系统，实现高频变频谐振电源与臭氧发生单元的精准参数匹配。相比传统中低频电源，该技术显著提高单位电极面积的臭氧产率，在提升臭氧浓度的同时大幅降低电耗。

3.低功耗铁氧体变压器：研制出容性负载专用高频高压变压器，通过创新的绕组结构与性能参数优化，显著提升变压器的稳定性与散热效率，保障电源系统在高负荷条件下的可靠运行。

4.连续可调电感低损耗鼠笼式空心电抗器：创新设计鼠笼式空心电抗器结构，取消传统铁芯结构，采用闭合磁路与高互感系数设计，实现低损耗、低温升、无漏磁干扰的高性能电抗，支持大容量带载串联谐振系统稳定运行。

5.臭氧发生器主体结构与系统集成设计：通过建立数学模型与工业化测试验证，系统完成了臭氧发生器的主体结构与关键部件集成模块化设计，可实现1-60kg/h系列空气源臭氧发生器的精准设计与便捷高精度制造，实现整体性能指标优化领先。

6.智能放电管故障主动保护技术：开发了具备智能熔断与全自动保护功能的放电管故障防护系统，实现对放电管故障的实时诊断与隔离，显著提升设备连续无故障运行时间与系统智慧化水平。

六、主要知识产权目录

| 主要知识产权证明目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权类别 | 授权专利名称 | 授权号 | 国(区)别 | 权利人 | 发明人 | 有效/无效 | 附件 |
| 发明专利 | 绕制空心电抗器高压线圈的绕线环 | ZL202210664366.3 | 中国 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | 张良波;张元晖;杜世青;王圣杰;韦信柳 | 有效 | 发明专利证书 |
| 发明专利 | 环形空心电抗器的固定结构 | ZL202210664335.8 | 中国 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | 张良波;杜世青;张元晖;王圣杰;韦信柳 | 有效 | 发明专利证书 |
| 发明专利 | 干式高频高压电抗器结构 | ZL201910148177.9 | 中国 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | 张良波;陈滢 | 有效 | 发明专利证书 |
| 实用新型 | 环形空心电抗器增强结构 | ZL202221470259.9 | 中国 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | 张良波;杜世青;张元晖;王圣杰;韦信柳 | 有效 | 发明专利证书 |
| 实用新型 | 立式臭氧发生器电极支撑结构 | ZL202221623059.2 | 中国 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | 杜世青;张元晖;韦信柳;杨标标 | 有效 | 发明专利证书 |